„6. melléklet a 2/2013. (I.10.) önkormányzati rendelethez

A falusias lakóterület övezeti besorolása]

„

| Az építési hely | elhelyezkedése előkert oldalkert hátsókert | szabadonálló 5,0 m 7,5 m 7,5 m |
| --- | --- | --- |
| Beépíthetőség | legnagyobb beépítettség /%/ | 20% |
|  | legkisebb zöldfelület /%/ | 50% |
| Épület | legnagyobb építménymagassága | 7,5 m |
|  | szélesség /m/ | 30,0 |
| Telekalakítás | mélység /m/ | 30,0 |
|  | terület /m2/ | 1500 m2 |

”

„(2) Az R. 6. melléklete jelű övezetének előírása helyébe a következő rendelkezés lép:

| Az építési hely | elhelyezkedése előkert oldalkert hátsókert | oldalhatáron álló 5,0 m, amennyiben az övezeti terv nem jelöli; kisipari, kisüzemi rendeltetésű épület esetén 15,0 m 10,0 m 10,0 m |
| --- | --- | --- |
| Beépíthetőség | legnagyobb beépítettség /%/ | 15% |
|  | legkisebb zöldfelület /%/ | 50% |
| Épület | legnagyobb építménymagassága | 3,5 m |
|  | szélesség /m/ | 50,0 |
| Telekalakítás | mélység /m/ | 70,0 |
|  | terület /m2/ | 5000 m2 |

”

(3) Az R. 6. melléklete kiegészül a következő táblázattal:

„

| Az építési hely | elhelyezkedése előkert oldalkert hátsókert | szabadonálló 5,0 m 5,0 m 7,5 m |
| --- | --- | --- |
| Beépíthetőség | legnagyobb beépítettség /%/ | 20% |
|  | legkisebb zöldfelület /%/ | 50% |
| Épület | legnagyobb építménymagassága | 7,5 m |
|  | szélesség /m/ | 20,0 |
| Telekalakítás | mélység /m/ | 40,0 |
|  | terület /m2/ | 1500 m2 |