3. melléklet	Szentendre Építési Szabályzatáról szóló 26/2017. (VII.31.) önkormányzati rendelethez

Építési övezetek és övezetek paramétertáblázatai

            - Az építési övezeti és az övezeti jelekben használt betűjelölések értelmezése:

1.1

| Ln/.. | nagyvárosias lakóterület | K-Cas/.. | különleges terület - Castrum | Zkp/.. | zöldterület közpark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lk/.. | kisvárosias lakóterület | K-Re/.. | különleges terület – rekreációs és turisztikai | Zkk/.. | zöldterület közkert |
| Lk/..-ko | kisvárosias lakóterület rendeltetésszám korlátozással | K-Sk/.. | különleges terület - skanzen | Eho/.. | honvédelmi erdőterülete |
| Lke/.. | kertvárosias lakóterület | K-Sp/.. | különleges terület – sport terület | Eg/.. | gazdasági erdő |
| Vt/.. | településközpont vegyes terület | K-Ák/.. | különleges terület – állatkert és növénykert | Ek/.. | közjóléti erdő |
| Vi/.. | intézmény terület | K-Ho/.. | különleges terület – honvédelmi célra | Ev/.. | védett, védelmi erdő |
| Gksz/.. | kereskedelmi, szolgáltató terület | K-Hull/.. | különleges terület - kommunális hulladék | Mk/.. | kertes mezőgazdasági terület |
| Gip/.. | iparterület | K-K/.. | különleges terület közműszolgáltatás | Má/.. | általános mezőgazdasági terület |
| Üü/.. | üdülőházas terület | K-Im/.. | különleges terület -intermodális csomópont | Mko/.. | korlátozott mezőgazdasági terület |
| Üh/.. | hétvégiházas terület | K-Kö/.. | közlekedéshez kapcsolódó különleges terület | V/.. | vízgazdálkodási terület |
|  |  |  |  | Tk/.. | természetközeli terület |

1.2

| Beépítésre nem szánt különleges területek és övezetei |  |
| --- | --- |
| Kb-Re/.. | rekreációs célú különleges terület övezete |
| Kb-Sp/.. | sportolási célú különleges terület övezete |
| Kb-Sp/..-H | sportolási célú különleges terület övezete hullámtérben |
| Kb-Ho/.. | különleges terület - honvédelmi |
| Kb-Sk/.. | különleges terület - Skanzen |
| Kb-T/ke | kegyeleti temető |
| Kb-T/.. | temető területe |
| Kb-Kö | közlekedéshez kapcsolódó épületek beépítésre nem szánt különleges területe |

            - Nagyvárosias lakóterület

1. sz. táblázat

|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Az építési övezet |  | Az építési telek |  |  |  |  | Az épület |  | Megjegyzés |
|  | Övezet / építési övezet jele | Beépítés módja | Kialakítható telek legkisebb területe | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Terepszint alatti építés mértéke | Terepszint alatti építés helye | Zöldfelület legkisebb mértéke | Az épületmagasság legnagyobb értéke | Az épület legmagasabb pontja |  |
|  |  |  | (m2) | (%) | (%) |  | (%) | (m - m) | m |  |
| 2 | Ln/0 | SZ | Szabályozási terven ábrázoltak szerint | 95 | 95 | - | - | K+ 1,50* | 18,0 | Beépítettség mértéke *feltételhez kötötten |
| 3 | Ln/ksz | SZ |  | 30 | 40 | építési he- lyen belül | 40 | 6,0 | 10 | kereskedelem-szolgáltatás övezete |
| 4 | Ln/g | SZ |  | 80 | 95 |  | 40 | 3,50 | 5,0 | gépjármű tárolók, övezete |
| 5 | Ln/kk | SZ |  | 5 | KAT szerint | KAT szerint | 40 | - | - | közkert jelleggel használt övezet |
| 6 | Ln/kö | - |  | - | - |  | - | - | - | lakótelepen belüli utak és parkolók övezete |

K+1,50 =	meglévő épületmagasság, mely tetőtér, vagy tetőemelet építése esetén +1,50 méterrel növelhető

            - Kisvárosias lakóterület

2. sz. táblázat

|  | A | B | C | D |  | E | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Az építési övezet |  | Az építési telek |  |  |  |  |  | Az épület | Megjegyzés |
|  | Övezet / építési övezet jele | Beépítés módja | Kialakítható telek legkisebb területe |  | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Terepszint alatti beépítés mértéke | Terepszint alatti beépítés helye | Zöldfelület legkisebb mértéke | Az épületmagasság legnagyobb értéke |  |
|  |  |  | (m2) |  | (%) | (%) |  | (%) | (m) |  |
| 2 | Lk/K | - | SZT szerint |  | - | - | - | - | - | kialakult állapothoz illeszkedően |
| 3 | Lk/0 | SZ/Z |  |  | 100/ 60* | 100/ 60* | Éh | -/ 20 | K** | Csak kialakult esetek *meghatározott esetek **feltételhez kötötten növelhető |
| 4 | Lk/u | SZ |  |  | SZT szerint | SZT szerint | Ö | 40 | K+1,5 | úszótelkes |
| 5 | Lk/1 | SZ | 1.500 |  | 15 | 20 | Éh | 60 | 10,5 |  |
| 6 | Lk/2 | SZ | 5.000 |  | 20 | 25 | Éh | 60 | 7,5 |  |
| 7 | Lk/3 | SZ | 900 |  | 25 | 30 | Éh | 50 | 5,5 |  |
| 8 | Lk/4 | SZ | 1.200 |  | 25 | 35 | Éh | 50 | 6,5 |  |
| 9 | Lk/5 | SZ | 2.500 |  | 25 | 35 | Éh | 50 | 7,5 |  |
| 10 | Lk/6 | SZ | 2.000 |  | 25* | 30 | Éh | 50 | 9,0 (12,0**) | * övezet területére vetítve **SZT szerint |
| 11 | Lk/7-ko | O | 720 |  | 30 | 35 | Éh | 40 | 5,0 | rendeltetésszám korlátozás |
| 12 | Lk/8-ko | O/SZ | 720 |  | 30 | 35 | Éh | 40 | 5,5 | rendeltetésszám korlátozás |
| 13 | Lk/8 | O/SZ | 720 |  | 30 | 35 | Éh | 40 | 5,5 |  |
| 14 | Lk/9-ko | O/SZ (Z)* | 1.000 |  | 30 (35)* | 35 | Éh | 40 | 6,0 (7,5)* | rendeltetésszám korlátozás * feltételhez kötött beépítési mód és mérték, feltételhez kötött magassági érték |
| 15 | Lk/9 | O/SZ | 1.000 |  | 30 | 35 | Éh | 40 | 6,5 |  |
| 16 | Lk/10 | SZ | 2.000 |  | 30 | 35 | Éh | 40 | 7,5 |  |
| 17 | Lk/11 | SZ | 2.000 |  | 30 | 35 | Éh | 40 | 8,0 |  |
| 18 | Lk/12 | O/SZ | 700 |  | 35 | 45 | Éh | 30 | 7,5 |  |
| 19 | Lk/13-ko | O/SZ | 720 |  | 40 | 50 | Éh | 25 | 5,5 | rendeltetésszám korlátozás |
| 20 | Lk/14 | Z | 2.000 |  | 45 | 55 | Éh | 25 | 12 |  |
| 21 | Lk/15 | O | 540 |  | 50 | 60 | Éh | 25 | 5,0 |  |
| 22 | Lk/16 | Z | 270 |  | 50 | 60 | Éh | 25 | 5,5 | *legfeljebb |
|  | Az építési övezet |  | Az építési telek |  |  |  |  |  | Az épület | Megjegyzés |
|  | Övezet / építési övezet jele | Beépítés módja | Kialakítható telek legkisebb területe |  | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Terepszint alatti beépítés mértéke | Terepszint alatti beépítés helye | Zöldfelület legkisebb mértéke | Az épületmagasság legnagyobb értéke |  |
|  |  |  | (m2) |  | (%) | (%) |  | (%) | (m) |  |
| 23 | Lk/17 | K/O | 540 |  | 50 | 60 | Éh | 25 | 6,5 | *legfeljebb |
| 24 | Lk/18 | K/Z | 540 |  | 50 (75)* | 60 (85)* | Éh | 25 (20)* | 6,5 | *sarkon átfordulóan zársorú beépítésű saroktelek beépítésekor |
| 25 | Lk/ksz-1 | SZ | 3.000 |  | 15 | 20 | Éh | 30 | 12,5 | kereskedelmi-szolgáltató övezet |
| 26 | Lk/ksz-2 | SZ | 400 |  | 40 | 50 | Éh | 20 | 5,5 | kereskedelmi-szolgáltató övezet |
| 27 | Lk/g | O/Z | 800 |  | 60 | 80 | Éh | 20 | 3,0 | gépjármű-tárolók övezete |
| 28 | Lk/kk | SZ | - |  | - | 10* | Ö | 40 | 2,0* | *terepbe süllyesztett lemezparkoló létesítése esetén |
| 29 | Lk/mu | - | - |  | - | - | - | - | - | magánút övezete |

Terepszint alatti beépítés építési helyének esetei:

Éh = terepszínt feletti építési helyen belül;  Ö = övezetre vetítetten; 0 = kialakult beépítéssel;

K+1,50 =	meglévő épületmagasság, mely tetőtér, vagy tetőemelet építése esetén +1,50 méterrel növelhető

            - Kertvárosias lakóterület

3. sz. táblázat

|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Az építési övezet |  | Az építési telek |  |  |  | Az épület |  | Megjegyzés |
|  | Övezet / építési övezet jele | Beépítés módja | Kialakítható telek legkisebb területe | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Terepszint alatti építés mértéke | Zöldfelület legkisebb mértéke | Az épületmagasság legnagyobb értéke | Az épület legmagasabb pontja |  |
|  |  |  | (m2) | (%) | (%) | (%) | (m) | (m) |  |
| 2 | Lke/1 | SZ | 1.500 | 10 | 15 | 60 | 5,5 | 8,5 |  |
| 3 | Lke/2 | SZ | 1.000 | 15* | 20 | 60 | 5,5 | 8,5 | * telekterülettel összefüggő |
| 4 | Lke/3 | SZ | 1.000 | 15 | 20 | 60 | 5,5 | 8,5 |  |
| 5 | Lke/4-H | SZ/O | 1.100 | 15 | 20 | 60 | 6,0* | 9,0 | *Derecske -hullámtéri terület a MÁSZ értéke szerint |
| 6 | Lke/5 | SZ | 900 | 20 | 20 | 50 | 5,0 | 8,0 |  |
| 7 | Lke/6 | Z | 900 | 20 | 25 | 50 | 5,5 | 8,5 |  |
| 8 | Lke/7 | Ikr | 600 | 20 | 25 | 50 | 6,0 | 9,0 |  |
| 9 | Lke/8 | SZ | 800 | 25 | 30 | 50 | 5,0 | 8,0 |  |
| 10 | Lke/9 | O/SZ | 720 | 30 | 35 | 50 | 5,0 | 8,0 |  |
| 11 | Lke/10 | Z | 270 | 30 | 35 | 50 | 5,5 | 8,5 |  |
| 12 | Lke/11 | Ikr | 720 | 30 | 35 | 50 | 5,5 | 8,5 |  |
| 13 | Lke/12 | O | 800 | 30 | 35 | 50 | 5,5 | 8,5 |  |
| 14 | Lke/13 | O/SZ | 720 | 30 | 35 | 50 | 5,5 | 8,5 |  |
| 15 | Lke/14-H | O/SZ | 720 | 30 | 35 | 50 | 6,0* | 9,0 | hullámtéri terület a MÁSZ értéke szerint |

            - Településközpont terület

4. sz. táblázat

|  | A |  | B | C | D | E | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az építési övezet |  |  | Az építési telek |  |  |  |  | Az épület | Megjegyzés |
| 1 | Építési övezet jele | Beépítés módja |  | Kialakítható telek legkisebb területe | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Terepszint alatti építés mértéke | Terepszint alatti építés helye | Zöldfelület legkisebb mértéke | Az épületmagasság legnagyobb értéke |  |
|  |  |  |  | (m2) | (%) | (%) |  | (%) | (m) |  |
| 2 | Vt/K | - |  | - | - | - | - | - | - | kialakult állapothoz illeszkedően |
| 3 | Vt/0 | - |  | - | - | - | T | - | - | q kialakult paraméterértékek nem változtathatók kivéve bontás esete |
| 4 | Vt/1 | SZ |  | 1.000 | 10 (20)* | 15 (25)* | Éh | 50 | 5,0 | *ha a beépített alapterület legalább 30%-án közszolgáltatói rendeltetés létesül |
| 5 | Vt/2 | SZ |  | 4.000 | 15 | 20 | Éh | 60 | 7,5 |  |
| 6 | Vt/3-H | SZ |  | 4.000 | 20 | - | - | 60 | 7,5 | hullámtéri terület a MÁSZ értéke szerint |
| 7 | Vt/4 | O/SZ |  | 700 | 30 | 35 | Éh | 40 | 5,0 |  |
| 8 | Vt/5 | SZ |  | 4.000 | 30 | 35 | Éh | 40 | 6,0 |  |
| 9 | Vt/6 | O/SZ |  | 1.000 | 30 | 35 | Éh | 40 | 7,5 |  |
| 10 | Vt/7 | SZ |  | 2.500 | 30 | 30 | Éh | 40 | 7,5 |  |
| 11 | Vt/8-H | SZ |  | 3.000 | 30 | - | - | 50 | 7,5 | hullámtéri terület a MÁSZ értéke szerint |
| 12 | Vt/9 | SZ |  | 4.000 | 30 | 35 | Éh | 40 | 7,5 |  |
| 13 | Vt/10 | O/SZ |  | 2.000 | 40 | 40 (60)* | T | 40 | 10,5 | *terepszinten és alatta garázs építése esetén |
| 14 | Vt/11 | SZ |  | 2.000 | 35 | 80** | T | 30 (20)** | 7,5 | ** terepszint alatti részben közcélú parkolás mellett |
| 15 | Vt/12 | Z/O |  | 700 | 30/ 50* | 35/ 50* | Éh/ T* | 40/ 15* | 6,0/ 10,0* | *feltételhez kötött |
| 16 | Vt/13-H | SZ |  | 1.500 | 40 | - | - | 30 | 7,5 | hullámtéri terület a MÁSZ értéke szerint |
| 17 | Vt/14 | SZ |  | 1500 | 40 | 50 | Éh | 25 | 7,5 |  |
| 18 | Vt/15 | O |  | 540 | 50 | 60 | Éh | 25 | 5,0 |  |
| 19 | Vt/16 | Z/O |  | 540 | 50 (75)* | 60 (75)* | Éh | 20 | 6,5 (7,5)** | * zártsorú beépítésű saroktelek esetén alkalmazható beépítési mérték ** közintézmény létesítése esetén alkalmazható épületmagasság |
| 20 | Vt/17 | Z |  | 1.000 | 50 | 80 | T | 30 | 10,5 |  |

Terepszint alatti beépítés építési helyének esetei: Éh = építési helyen belül;	T = telek teljes területe

            - Intézmény terület

5. sz. táblázat

|  | A | B | C | D | E | F | G | H |  | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Az építési övezet |  | Az építési telek |  |  |  |  |  | Az épület | Megjegyzés |
|  | Építési övezet jele | Beépítés módja | Kialakítható telek legkisebb területe | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Terepszint alatti építés mértéke | Terepszint alatti építés helye | Zöldfelület legkisebb mértéke | Az épületmagasság legnagyobb mértéke |  |  |
|  |  |  | (m2) | (%) | (%) |  | (%) | (m) |  |  |
| 2 | Vi/K | - | - | - | - | - | - | - |  | kialakult állapothoz illeszkedően |
| 3 | Vi/1 | SZ | 5.000 | 20 | 25 | T | 60 | 6,0* |  | *kivétel templom, mely kialakult méretei fenntartható |
| 4 | Vi/2-H | SZ | 3.000 | 20 | - | - | 60 | 6,5 |  | hullámtéri terület a MÁSZ értéke szerint |
| 5 | Vi/3 | O/SZ | 1.000 | 30 | 35 | T | 40 | 5,5 |  |  |
| 6 | Vi/4 | SZ | 5.000 | 30 | 35 | T | 30 | 7,5 |  |  |
| 7 | Vi/5 | SZ | 3.000 | 35 (60)* | 80 | T | 40 | 9,0 (10,5)* |  | * feltételhez kötött beépítési mérték és épületmagasság |
| 8 | Vi/6-H | SZ | 800 | 40 | - | - | 30 | 6,5 |  | hullámtéri terület a MÁSZ értéke szerint |
| 9 | Vi/7 | Z | 700 | 40 | 50 | Éh | 30 | 7,5 |  |  |
| 10 | Vi/8 | SZ | 2.000 | 45 | 55 | Éh | 30 | 9,0 |  |  |
| 11 | Vi/9 | O/SZ | 5.000 | 60 | 60 | Éh | 20 | 7,0 |  |  |
| 12 | Vi/10 | Z | 2.500 | 75 | 85 | Éh | 12,5 | 13,0 |  |  |

Terepszint alatti beépítés építési helyének esetei: Éh = építési helyen belül;	T = telek teljes területe

            - Kereskedelmi szolgáltató terület

6. sz. táblázat

|  | A | B | C | D | E | F | G | I | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Az építési övezet |  | Az építési telek |  |  |  | Az épület |  | Megjegyzés |
|  | Övezet / építési övezet jele | Beépítés módja | Kialakítható telek legkisebb területe | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Terepszint alatti építés mértéke | Zöldfelület legkisebb mértéke | Az épületmagasság legnagyobb értéke | ■Közművesítettség mértéke |  |
|  |  |  | (m2) | (%) | (%) | (%) | (m) |  |  |
| 2 | Gksz/0 | - | - | - | - | - | - | T | q kialakult paraméterértéke nem változtatható kivéve bontás esete |
| 3 | Gksz/1 | SZ | 10.000 | 6 | 10 | 60 | 6,0 | R | beépítettség mértéke |
| 4 | Gksz/2 | SZ | 3.000 | 15 | 15 | 40 | 5,5 | T |  |
| 5 | Gksz/3 | SZ | 3.000 | 25 | 25 | 40 | 5,5 | T |  |
| 6 | Gksz/4 | SZ | 4.000 | 35 | 25 | 40 | 5,5 | T |  |
| 7 | Gksz/5 | O/SZ | 2.000 | 35 | 35 | 30 | 7,5 | T |  |
| 8 | Gksz/6 | SZ | 3.000 (5.000)** | 35 | 35 | 25 (35)** | 7,5 (10,5)** | T | ** telekméret zöldfelületi arány és épület magassági összefüggés |
| 9 | Gksz/7 | SZ | 5.000 (10.000)* | 35 | 40 | 25 (35)* | 10,5 | T | * a 11. sz. főút külterületi szakasza mentén kialakítható legkisebb telekterület és zöldfelületi mérték |
| 10 | Gksz/8 | SZ | 1.000 | 40 | 40 | 35 | 5,0 | T |  |
| 11 | Gksz/9 | O | 2.000 | 40 | 40 | 30 | 7,5 | T |  |
| 12 | Gksz/10 | SZ | 2.000 | 40 | 40 | 20 | 10,0 | T |  |
| 13 | Gksz/11 | O | 1.000 | 45 | 45 | 20 | 7,5 | T |  |
| 14 | Gksz/12 | SZ | 3000 | 50 | 60 | 20 | 12,5 | T |  |
| 15 | Gksz/mu | - | - | - |  | - | - | - | Gazdasági területen belüli magánút |

■ A közművesítettség megkívánt mértéke: T=Teljes; R= részleges (szennyvízkezelés korszerű, szakszerű közműpótló berendezéssel)

            - Iparterület

7. sz. táblázat

|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Az építési övezet |  | Az építési telek |  |  |  | Az épület |  | Megjegyzés |
|  | Övezet / építési övezet jele | Beépítés módja | Kialakítható telek legkisebb területe | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Terepszint alatt az építés mértéke és helye | Zöldfelület legkisebb mértéke | Az épületmagasság legnagyobb értéke | ■Közművesítettség mértéke |  |
|  |  |  | (m2) | (%) | (%) | (%) | (m) |  |  |
| 2 | Gip/1 | SZ | 2.000 | 30 | 35 | 25 | 10,5 | T |  |
| 3 | Gip/2 | SZ | 2.000 | 35 | 40 | 25 | 7,5 | T |  |
| 4 | Gip/3 | SZ | 5.000 | 40 | 40 | 25 | 16 | T |  |
| 5 | Gip/mu | - | - | 0 | 0 | - | - | - | iparterületi magánút |

■ A közművesítettség megkívánt mértéke: T=Teljes

            - Üdülőterület

8. sz. táblázat

|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Az építési övezet |  | Az építési telek |  |  |  | Az épület |  | Megjegyzés |
|  | Övezet / építési övezet jele | Beépítés módja | Kialakítható telek legkisebb területe | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Terepszint alatt az építés mértéke és helye | Zöldfelület legkisebb mértéke | Az épületmagasság legnagyobb értéke | ■Közművesítettség mértéke |  |
|  |  |  | (m2) | (%) | (%) | (%) | (m) |  |  |
| 2 | Üh/1 | SZ | 1.000 | 10 | 15 | 60 | 4,5 | R |  |
| 3 | Üh/2 | SZ | 2.000 | 10 | 15 | 60 | 4,5 | R |  |
| 4 | Üh/3-H | O/SZ | 720 | 15 | 0 | 60 | 6,0* | T | hullámtéri terület a MÁSZ értéke szerint |
| 5 | Üü/1-H | SZ | 1.000 | 15 | 0 | 60 | 6,0* | T | hullámtéri terület a MÁSZ értéke szerint |

■ Közművesítettség megkívánt mértéke: T=Teljes; R=részleges

* MÁSZ = a mértékadó árvízszint, melyhez mérten számítandó

            - Különleges beépítésre szánt terület

9. sz. táblázat

|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Övezet / építési övezet jele | Beépítés módja | Kialakítható telek legkisebb területe | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Terepszint alatt az építés mértéke | Zöldfelület legkisebb mértéke | Az épületmagasság legnagyobb értéke | Az építmény megengedett legmagasabb pontja | ■Közművesítettség mértéke | Megjegyzés |
|  |  |  | (m2) | (%) | (%) | (%) | (m - m) | (m) |  |  |
| 2 | K-Cas/K | - | - | - | - | - | - | - | T | nem bővíthető a beépítés |
| 3 | K-Re/0 | - | - | - | - | - | - | - | R | nem bővíthető, a beépítés |
| 4 | K-Re/1 | SZ/O | 2.000 | 20 | 20 | 60 | 5,5 | 8,5 | R |  |
| 5 | K-Re/2 | SZ | 6.000 | 25 | 25 | 60 | 7,5 | 10,5 | R |  |
| 6 | K-Sk/1 | SZ | 5.000 | 15 | 20 | 60 | 7,5 | 10,5 | T |  |
| 7 | K-Sp/1 | SZ | 5.000 | 20 | 20 | 60 | 7,5 | 10,5 | T |  |
| 8 | K-Sp/2 | SZ | 6.000 | 30 | 40 | 40 | 10,0 | 13,0 | T |  |
| 9 | K-Sp/3 | SZ | 3.000 | 40 | 40 | 40 | 4,5-8,0 | 11,0 | T |  |
| 10 | K-Ák/1 | SZ | 3.000 | 20 | 25 | 45 | 5,0 | 8,0 | R |  |
| 11 | K-Ho/1 | SZ | 20.000 | 20 | 20 | 40 | 15,0 / 7,5* | - | T | *telekhatárhoz viszonyított érték |
| 12 | K-Hull/1 | SZ | 10.000 | 20 | 20 | 40 | 7,5 | 9,0 | T |  |
| 13 | K-K/1 | SZ/O | - | - | - | - | - | - | T | különleges terület közművek területe |
| 14 | K-K/1-H | SZ/O | - | - | - | - | - | - | T | különleges terület közművek területe hullámtéri területen |
| 15 | K-Im/0 (K-kö+ Gksz) | SZ/O | - | - | - | - | - | - | T | több szintű területhaszná-lat SZT szerint nem bővíthető a beépítés |
| 16 | K-Kö/1 | SZ | 2.500 | 15 | 15 | 40 | 6,0 | 7,5 | T |  |
| 17 | K-Kö/2 | SZ | 20.000 | 25 | 25 | 40 | 6,0 | 9,0 | T | vasút üzemi terület |
| 18 | K-Kö/3 | SZ | 3.000 | 30 | 30 | 40 | 6,0 | 7,5 | T | . |

■ Közművesítettség megkívánt mértéke: T=Teljes; R=részleges

SZ/O jelű beépítési mód: a kialakult állapotnak megfelelően lehet szabadon álló, vagy oldalhatáron álló

            - Közlekedési területek jellemzői				         10. sz. táblázat

|  | A | B | C | D |  | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | az út megnevezése/kategóriája | SZT-en övezeti jele | SZT-en színe | meglévő/ tervezett szabályozási szélesség (m) |  | Beépítési lehetőség /%/ |
|  |  |  |  | belterületen | külterületen |  |
| 2. | országos főút |  |  |  |  |  |
| 3 | 11. sz. főút külterületi szakasza | KÖu/1 | barna |  | K/54,0 | 0 |
| 4 | 11. sz. főút belterületi szakasza (Dózsa György út, Dunakanyar krt., Ady E. u.) |  |  | K/22,0-25,00 |  |  |
| 5 | országos mellékutak |  |  |  |  |  |
| 6 | 1108 j. összekötő út (Kalászi út) | KÖu/1 | barna | K (22,0) |  |  |
| 7 | 1112 j. összekötő út (Dobogókői út) |  |  | K/22,0 |  |  |
| 8 | 1116 j. összekötő út (Szentlászlói út) |  |  | K/16,0 | K-30,0 | 0 |
| 9 | 11112 j bekötő út (Szarvas-hegyi út Sztaravodai út külterületen.) |  |  | K/18,0-20,0 | K-22,0 | 0 |
| 10 | 11113 j. bekötő út (Dömörkapuhoz) |  |  |  | K-16,0 (min: 6,0) | 0 |
| 11 | 11114 j. bekötő út (Lajos-forráshoz)) |  |  |  | K (8,0) | 0 |
| 12 | Nyugati tehermentesítő út déli szakasza |  |  |  | 22,0 | 0 |
| 13 | gyűjtő utak |  |  | szabályozási szélesség |  |  |
|  |  |  |  | meglévő (m) tervezett (m) |  |  |
| 14 | Rózsa utca | KÖu/2 | vörös | K/18,0-22,0 |  | 0 |
| 15 | Kőzúzó utca |  |  | K/16,0-22,0 | 16,0 | 0 |
| 16 | „Új Ipari utca” |  |  | - | 16,0 | 0 |
| 17 | Vasúti villasor |  |  | K/22,0 | K-16,0-22,0 | 0 |
| 18 | Pomázi út |  |  | K/16,0 | belter: K-16,0 külter: 20,0 | 0 |
| 19 | Római sánc utca – Kálvária út utca |  |  | 10,0-24,0 | K-26,0 | 0 |
| 20 | Radnóti sétány |  |  | változó | 14,0-21,0-két szint u. 28,0 | 0 |
| 21 | Pásztor utca |  |  | K/16,0 | K-16.0- | 0 |
| 22 | „Északi összekötő” |  |  | - | 22,0 | 0 |
| 23 | Egres u. – Törökvölgyi u. |  |  | K/10,0-18,0- | 10,0-18,0 | 0 |
| 24 | Tegez utca |  |  | K/12,0-16,0 | 12,0-16,0 | 0 |
| 25 | Barackos út |  |  | K/12,0-16,0 | 12,0-16,0 | 0 |
| 26 | Cseresznyés út |  |  | K/12,0-16,0- | 12,0-16,0 | 0 |
| 27 | Barackvirág utca |  |  | K/12,0-16,0 | 12,0-16,0 | 0 |
| 28 | Boldogtanyai út – Irtás u. |  |  | K/10,0 | 10,0-12,0 | 0 |
| 29 | kiszolgáló utak |  |  | keresztmetszeti szélesség (m) |  |  |
|  |  |  |  | meglévő (m) tervezett (m) |  |  |
| 30 | Tervezett – „K-Ny-összekötő” | KÖu/3 | citrom sárga | - | 16,0 | 0 |
| 31 | belterületi kiszolgáló utak |  |  | K (min. 6,0) |  | 0 |
| 32 | jelentősebb mezőgazdasági utak |  |  | K (min. 5,0) |  | 0 |
| 33 | egyéb közlekedési területek övezetei |  |  | keresztmetszeti szélesség (m) |  |  |
| 34 | jelentősebb gyalogos és kerékpárutak | KÖu/4 | szürkés | K (min. 3,0) |  | 0 |
| 35 | külön-szintű csomópont | KÖcs | c.sárga | változó |  | 0 |
| 36 | közlekedési zöldfelületek | Köz | c.sárg+zöld | változó |  | 0 |
| 37 | közterületi parkoló | Köp | c.sárga | változó |  | 5,0 |
| 38 | vasúti terület | KÖk/1 | barna | K |  | 0 |
| 39 | vízi-közlekedés, hajó kikötő területe | KÖv | c.sárga | változó |  | 0 |

„Északi összekötő”út: Szentlászló u. – Pásztor u. - Sztaravoda út összekötésére tervezett út

„K-Ny-összekötő” út: Egres u –Sztaravoda út- Vasvári Pál u. összekötésére tervezett út

            - Zöldterületek

11. sz. táblázat

|  | A | B | C | D | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Övezet jele | Beépítés módja | Kialakítható telek legkisebb területe | Beépíthető telek legkisebb területe | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Terepszint alatt az építés mértéke | Az épületmagasság legnagyobb értéke | Megjegyzés |
|  |  |  | (m2) | (m2) | (%) | (%) | (m) |  |
| 2 | Zkp/1 | SZ | 5.000 | 5.000 | 3 | 5 (10)* | 4,5 | * terepszint alatti parkoló esetén |
| 3 | Zkp/1-H | SZ | 5.000 | 5.000 | 3 | - | 4,5 | hullámtéri terület a MÁSZ értéke szerint |
| 4 | Zkk/K | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Zkk/1 | — | 200 | — | — | — | — |  |
| 6 | Zkk/2 | SZ | 2.000 | 2.000 | 3 | 3 (10)* | 4,5 | * terepszint alatti parkoló esetén |

            - Erdőterületek

12. sz. táblázat

|  | A | B | C | D | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Övezet jele | Beépítés módja | Kialakítható telek legkisebb területe | Beépíthető telek legkisebb területe | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Terepszint alatt az építés mértéke | Az épületmagasság legnagyobb értéke | Megjegyzés |
|  |  |  | (m2) | (m2) | (%) | (%) | (m) |  |
| 2 | Eho/1 | SZ |  | 100.000 (10 ha) | 1,0 | 3,0 | 4,5* |  |
| 3 | Eg/1 | SZ |  | 100.000 (10 ha) | 0,5 | 1,0 | 4,5 |  |
| 4 | Ek/1 | — | — | — | — |  | — |  |
| 5 | Ek/2 | SZ |  | 40.000 (4ha) | 3,0 | 3,0 | 4,5 |  |
| 6 | Ev/1 | — | — | — | — | — | — | védett |
| 7 | Ev/2 | — | — | — | — | — | — | védelmi |

            - Kertes mezőgazdasági terület

13. sz. táblázat

|  | A | B | C | D |  | E | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Övezet jele | Beépítés módja | Kialakítható telek legkisebb területe | Kialakítható új telek legkisebb |  | Beépíthető telek legkisebb területe | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Terepszint alatt az építés mértéke | Az épületmagasság legnagyobb értéke | Megjegyzés |
|  |  |  | (m2) | szélessé-ge■ (m) | mélysé-ge■ (m) | (m2) | (%) | (%) | (m) |  |
| 2 | Mk/1 | SZ | 1.500 | 25 | 30 | 1.000 | 1,5%, de max. 30m2 | 5,0 | 3,5 | kertművelési ágban nyilvántartott telkek esetén |
| 3 |  | SZ | 1.500 | 25 | 30 | 1.500 | 1,5%, de max. 30m2 | 5,0 | 3,5 | nem kertművelési ágban nyilvántartott és zártkerti művelés alól kivont telkek esetén |
| 4 |  | SZ | 1.500 | 25 | 30 | 6.000 | 3%, ebből a lakóép. max.1,5% és max. 200m2 | 5,0 | gazd. ép. 3,5 önálló lakóép. 4,5 | bármely művelési ág esetén (kivéve nádas) vagy zártkerti művelés alól kivont telkek esetén is, amennyiben lakóépület is elhelyezésre kerül |
| 5 | Mk/2 | SZ | 5.000 2.000** | 35 | 50 | 2.000 | 3,0%, de max. 50m2 | 3,0 | 3,5 | bármely művelési ág esetén (kivéve nádas) vagy zártkerti művelés alól kivont telkek esetén is, **meglévő közterület szélesítés céljára történő kisajátítás miatti telekalakítás esetén |
| 6. | Mk/3 | SZ | 2.000 | 25 | 30 | 2.000 | 3,0%, de max. 50m2 | 3,0 | 3,5 | bármely művelési ág esetén (kivéve nádas) vagy zártkerti művelés alól kivont telkek esetén is |

■	változó szélesség/mélység esetén átlagméretet kell számítani a minimálisan 5,0 m szélességű telekmérettől átlagolva.

            - Általános mezőgazdasági terület

14. sz. táblázat

|  | A | B | C | D |  | E | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Övezet jele | Beépítés módja | Kialakítható telek legkisebb területe | Kialakítható új telek legkisebb |  | Beépíthető telek legkisebb területe | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Terepszint alatt az építés mértéke | Az épületmagasság legnagyobb értéke | Megjegyzés |
|  |  |  | (m2) | széles-sége■ (m) | mélysé-ge■ (m) | (m2) | (%) | (%) | (m) |  |
| 2 | Má/1 | SZ | 10.000 | 50 | 75 | 10.000 | 3,0 | 3,0 | 5,5 |  |
| 3 | Má/2 | SZ | 20.000 | 100 | 150 | 3.000 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | érvényes a 3.000 m2-t meghaladó, de 10.000 m2-nél kisebb méretű telek esetén |
| 4. |  |  |  |  |  | 10.000 | összesen 3,0%, de önálló lakóép. ebből max. 1,0% és max. 200m2 | 3,0 | gazd.- ép. 3,5 lakóép. 4,5 | érvényes a már kialakult* 10.000 m2-nél nagyobb telek esetén, de új telekalakítás esetén 20.000m2-nél nagyobb telek esetén |
| 5 | Má/3 | SZ | 25.000 | 100 | 150 | 25.000 | összesen 3,0%, de önálló lakóép. ebből max. 1,0% és max. 200m2 | 3,0 | gazd.- ép. 3,5 lakóép. 4,5 |  |
| 6. | Má/4 | SZ | 20.000 | 25 | 30 | 20.000 | 0,5%, de max. 100m2 | 0,0 | 4,5 |  |
| 7 | Má/5 | SZ | 20.000 | 25 | 30 | 20.000 | 1,0%, de max. 200m2 | 0,5 | 4,5 |  |
| 8 | Má/6 | SZ | 20.000 | 25 | 30 | 20.000 | 2,0%, de max. 400m2 ebből önálló lakóép. max. 1,0% és max. 200m2 | 2,0 | 5,5 |  |
| 9 | Má/7 | SZ | 50.000 | 100 | 150 | 50.000 | 0,1% de max. 60m2 | 0,0 | 3,5 |  |

■ változó szélesség/mélység esetén átlagméretet kell számítani a minimálisan 25,0 m szélességű telekmérettől átlagolva.

* a már kialakult mezőgazdasági telek = a rendelet hatálybalépésekor meglévő telekszerkezet szerinti telek.

            - Korlátozott mezőgazdasági terület

15. sz. táblázat

|  | A | B | C | D |  | E | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Övezet jele | Beépítés módja | Kialakítható telek legkisebb területe | Kialakítható új telek legkisebb |  | Beépíthető telek legkisebb területe | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Terepszint alatt az építés mértéke | Az épületmagasság legnagyobb értéke | Megjegyzés |
|  |  |  | (m2) | szélessége ■ (m) | mélysége ■ (m) | (m2) | (%) | (%) | (m) |  |
| 2 | Mko/1 | SZ | 10.000 | 50 | 75 | 10.000 | 3,0% | 0,0 | 4,5 |  |
| 3. | Mko/2 | SZ | 20.000 | 100 | 150 | 3.000 | 1,0% | 1,0 | 3,5 | érvényes a 3.000 m2-t meghaladó, de 10.000 m2-nél kisebb méretű telek esetén |
| 4. |  | SZ | 20.000 | 100 | 150 | 10.000 | összesen 3,0%, de önálló lakóép. ebből max. 1,0% és max. btto. 200m2 | 3,0 | gazd.- ép. 3,5 lakóép. 4,5 | érvényes a már kialakult* 10.000 m2-nél nagyobb telek esetén, de új telekalakítás esetén 20.000m2-nél nagyobb telek esetén |
| 5. | Mko/3 | SZ | 20.000 | 100 | 150 | 20.000 | 0,5% max. btto. 100 m2 | 0,0 | 4,5 |  |

■ változó szélesség/mélység esetén átlagméretet kell számítani a minimálisan 50,0 m szélességű telekmérettől átlagolva.

* a már kialakult mezőgazdasági telek = a rendelet hatálybalépésekor meglévő telekszerkezet szerinti telek.

            - Vízgazdálkodási területek

16. sz. táblázat

|  | A | B | C | D | E | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Övezet Jele | Beépítés módja | Kialakítható telek legkisebb területe | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Az épületmagasság legnagyobb értéke | Megjegyzés |
|  |  |  | (m2) | m2 % | (m) |  |
| 2 | V/1 | - | - | SZT szerint | - | a Duna folyam medre és partja |
| 3 | V/2 | - | - | 0 | - | a patakok és mellékágaik medre és partja |
| 4 | V/3 | - | - | 0 | - | a természetes és kialakított egyéb vízfolyások, épített nyílt vízlevezető árkok, csatornák |
| 5 | V/4 |  | - | 0 | - | egyéb vízgazdálkodási területek – horhosok - |
| 6 | V/5 | - | - | Lupa tó esetén SZT szerint | - | álló vizek, tavak medre és partja |
| 7 | V/6 | SZ | 800 | 10 | 4,5 | a vízművek - víztározók, vízmű-kutak területe |
| 8 | V/z | - | - | 3 | 3,0 | a Duna parti növekménye, „időszakos szárazulat” |
| 9 | V/g | - | - | - | - | védőgát, töltés |

            - Természetközeli terület

17. sz. táblázat

| 1 | Övezet / építési övezet jele | Beépítés módja | Kialakítható telek legkisebb területe | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Az épületmagasság legnagyobb értéke | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (m2) | m2 | (m - m) |  |
| 2 | Tk/1 | - | - | 0 | - |  |

            - Beépítésre nem szánt különleges területek

18. sz. táblázat

|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Övezet jele | Beépítés módja | Kialakítható telek legkisebb területe | Beépíthető telek legkisebb területe | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Terepszint alatt az építés mértéke és helye | Az épületmagasság legnagyobb értéke | Közműellátás mértéke és módja | Megjegyzés |
|  |  |  | (m2) | (m2) | (%) | (%) | (m) |  |  |
| 2 | Kb-Re/1 | O/SZ | 3.000 | 3.000 | 10 | 10 | 5,5 | R | rekreációs terület erdészház, |
| 3 | Kb-Re/2 | SZ | 3.000 | 3.000 | 8 | 10 | 7,5 | R | rekreációs terület menedékház |
| 4 | Kb-Sp/1 | SZ | 4.000 | 4 000 | 10 | 10 | 4,5 | T | beépítésre nem szánt sportterületek |
| 5 | Kb-Sp/2-H | O/SZ | 1.500 | 1 500 | 10 | 0 | 6,5* | T | hullámtéri terület a MÁSZ értéke szerint *csatlakozó terep-szint viszonyítása utca szintje |
| 6 | Kb-Sp/3 | SZ | 4.000 | 4 000 | 10 | 10 | 6,5 | T | Izbég sportközpont |
| 7 | Kb-Sp/4 | SZ | 20.000 | 20.000 | 10 | 10 | 4,5 | T |  |
| 8 | Kb-Ho/1 | SZ | 20.000 | 20.000 | 4 | 4 | 4,5 | R |  |
| 9 | Kb-Sk/1 | SZ | 10.000 | 5.000 | 5 | 10 | 4,5 | T | a Skanzen beépítésre nem szánt különleges területe |
| 10 | Kb-T/ke | - | 2.500 | - | - | - | - | - | Temetők területe. **kivéve a harangtorony magassága |
| 11 | Kb-T/1 | SZ | 2.500 | 2.500 | 5 | 5 | 7,5 | T |  |
| 12 | Kb-T/2 | O/SZ | 3.000 | 3.000 | 10 | 10 | 6,5 (10,5)** | R |  |

* Közművesítettség megkívánt mértéke: T=Teljes; R=részleges;

4. melléklet	Szentendre Építési Szabályzatáról szóló 26/2017. (VII.31.) önkormányzati rendelethez

Elővásárlási joggal érintett ingatlanok jegyzéke

- Skanzen bővítési területe:

0290/12; 0290/13, 0290/51, 0290/52, 0290/53, 0290/59, 0294/37, 0294/38, 0294/39, 0294/40, 0294/41, 0294/42, 0294/43, 0294/45, 0294/46, 0294/47, 0294/48, 0294/49, 0294/50, 0294/51, 0294/52, 0294/53, 0294/54, 0294/55, 0294/56, 0294/57, 0295/53, 0295/54, 0295/55, 0295/56, 0295/57, 0295/58, 0295/59, 0295/60, 0295/62, 0295/63, 0295/64, 0295/65, 0295/71, 0295/72 helyrajzi számú telkek, melyeknek településrendezési célja intézményi fejlesztés,

- HÉV végállomás és környezete:

387/1, 387/2, 399/2, 400/16, 433/1 helyrajzi számú telkek, melyeknek településrendezési célja az intermodális csomópont kialakítása, fejlesztése,

- Castrum területe:

1048, 1049, 1052/2, 1053, 1054, 1061, 1062/1, 1064/3, 1064/4, 1065, 1066, 1067, 1070, 1071, 1072, 1073 helyrajzi számú telkek, melyeknek településrendezési célja épített értékek fejlesztése és védelme,

- Szentendrei Régi Déli Vízmű-kutak területe: 1. helyrajzi számú telek, melynek településrendezési célja infrastruktúra fejlesztés,

- Belváros közösségi tulajdonú ingatlanok:

1872, 2285, 2293, 2342, 3732/3, 4432 helyrajzi számú telkek, melyeknek településrendezési célja intézményi fejlesztés,

- Pap-szigeten:

4468, 4469, 4470, 4472, 4474, 4475, 4476 helyrajzi számú telkek, melyeknek településrendezési célja tematikus intézménypark, infrastruktúra fejlesztés,

- volt szovjet laktanya területe:

5, 6, 7, 012/1 helyrajzi számú telkek, melyeknek településrendezési célja intézményi és infrastruktúra fejlesztés.

5. melléklet	Szentendre Építési Szabályzatáról szóló 26/2017. (VII.31.) önkormányzati rendelethez

- Állattartó építmények védőtávolsága

      - A belterületen haszonállat tartására szolgáló építmény - ól, istálló, kifutó, trágyatároló -, ha azt az övezeti előírások lehetővé teszik a következő védőtávolságok betartásával helyezhetők el:

1.1	nagytestű mezőgazdasági haszonállat esetén:

1.1.1.	saját lakóépülettől 		15,0 m,

1.1.2.	szomszéd lakóépülettől 		25,0 m,

1.1.3.	ásott kúttól 			20,0 m,

1.1.4.	fúrt kúttól			20,0 m,

1.1.5.	a legalább 6,0 m széles úttól	10,0 m, a keskenyebb úttelek esetén az út tengelyétől legalább 13,0 méter.

  - közepes- és kistestű mezőgazdasági haszonállat esetén, ideértve a verseny és sport célból tartott posta- és díszgalamb tartást is:

1.2.1.	saját lakóépülettől 		15,0 m,

1.2.2.	szomszéd lakóépülettől 		25,0 m,

1.2.3.	ásott kúttól 			20,0 m,

1.2.4.	fúrt kúttól			20,0 m,

1.2.5.	a legalább 6,0 m széles úttól	10,0 m, a keskenyebb úttelek esetén az út tengelyétől legalább 13,0 méterre.

  - zárt trágya és trágyalétároló legkisebb távolsága:

1.3.1.	saját lakóépülettől:		15,0 m,

1.3.2.	szomszéd lakóépülettől 	30,0 m,

1.3.3.	ásott kúttól 			20,0 m,

1.3.4.	fúrt kúttól			20,0 m,

1.3.4.	a legalább 6,0 m széles úttól	10,0 m, a keskenyebb úttelek esetén az út tengelyétől legalább 13,0 méter.

      - A külterületen haszonállat tartására szolgáló építmény – különösen ól, istálló, kifutó, trágyatároló - a következő védőtávolságok betartásával helyezhetők el:

  - nagytestű mezőgazdasági haszonállat esetén:

2.1.1	saját lakóépülettől 		10,0 m,

2.1.2	szomszéd lakóépülettől 		15,0 m,

2.1.3	ásott kúttól 			15,0 m,

2.1.4	fúrt kúttól			5,0 m,

2.1.5	a legalább 6,0 m széles úttól	5,0 m, a keskenyebb úttelek esetén az út tengelyétől legalább 8,0 méter.

  - közepes- és kistestű mezőgazdasági haszonállat esetén, ideértve a verseny és sport célból tartott posta- és díszgalamb tartást is:

    - saját lakóépülettől 		10,0 m,

    - szomszéd lakóépülettől 		10,0 m,

    - ásott kúttól 			15,0 m,

    - fúrt kúttól			5,0 m,

    - a legalább 6,0 m széles úttól	5,0 m, a keskenyebb úttelek esetén az út tengelyétől legalább 8,0 méterre.

  - zárt trágya és trágyalé tároló legkisebb távolsága:

    - saját lakóépülettől:		15,0 m,

    - szomszéd lakóépülettől		20,0 m,

    - ásott kúttól 			15,0 m,

    - fúrt kúttól			5,0 m,

    - a legalább 6,0 m széles úttól 0,0 m, a keskenyebb úttelek esetén az út tengelyétől legalább 3,0 méter.

6. melléklet	Szentendre Építési Szabályzatáról szóló 26/2017. (VII.31.) önkormányzati rendelethez

AZ ÉPÍTMÉNYEK, ÖNÁLLÓ RENDELTETÉSI EGYSÉGEK, TERÜLETEK RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATÁHOZ SZÜKSÉGES, ELHELYEZENDŐ SZEMÉLYGÉPKOCSIK SZÁMA

      - Az egyes épített egységek rendeltetésszerű használatához elhelyezendő gépjárművek számát befolyásolja a területhasználati egység/funkció, a településszerkezeten belül elfoglalt hely és a közösségi közlekedési ellátottság. A gépjármű-elhelyezés szabályozása csak a szabályozás alá vont területekre és csak a telken belüli gépjármű-elhelyezés számítása esetén érvényes. A városrészek zónákba sorolhatók a gépjármű-elhelyezési igény szempontjából:

  - Városközpont (sűrűn beépített, nagy forgalmat vonzó, kiterjedt közösségi közlekedési hálózattal ellátott településrész, műemlék-épületekkel).

  - Átmeneti zóna (közösségi közlekedéssel közepes mértékben ellátott, városközponton kívül eső, de jellemzően sűrűn beépített, forgalomvonzó létesítményeket is magába foglaló területek). Ez a zóna további részekre bontható.

  - Lakótelepi zóna (emeletes lakóépületekkel beépített, oktatási, sport- és egyéb kiszolgáló funkciót magába foglaló területek, ahol magas a lakósűrűség, jó a közösségi közlekedési ellátottság és a parkolók közterületeken, illetve mindenki számára megközelíthető magánterületeken helyezkednek el és a szükséges parkolók számítása során figyelembe vehető a különidejűség elve is).

  - Külső zóna (közösségi közlekedéssel gyengén ellátott területek, főleg lakó-, ipari és gazdasági funkcióval beépítve).

      - Városközpont zóna (Belváros) a 7. pontban szereplő térképen 1. jelű parkolási zóna

1 db gépjármű elhelyezését kell biztosítani:												1. sz. táblázat

|  | Rendeltetés, funkció | Lk övezet |  | Lke övezet |  | Vt és Vi övezetek |  | K-Cas |  | Zkp, Zkk és Kb-T/1 övezetek |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (a) | (b) | (a) | (b) | (a) | (b) | (a) | (b) | (a) | (b) |
| 1. | Minden (a) db lakás és üdülő önálló rendeltetési egysége után | 1 |  | 1 |  | 1 |  | - |  |  |  |
| 2. | Kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység árusítóterének 0-100 m2-ig minden megkezdett (a) m2-e fölött minden megkezdett (b) m2 nettó alapterülete után | 10 | 20 | 18 | 35 | 20 | 40 | - | - |  |  |
| 3. | Szállás jellegű –kivéve hajléktalanszálló és idősek otthona, diákszálló, diákotthon- önálló rendeltetési egység minden (a) vendégszoba után | 1 |  | 1 |  | 1 |  | - |  |  |  |
| 4. | Vendéglátó önálló rendeltetési egység fogyasztóterületének minden megkezdett (a) m2 alapterülete után (beleértve terasz, kerthelyiség területét is) | 8 |  | 8 |  | 10 |  | - |  |  |  |
| 5. | Bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység minden foglalkoztatója és/vagy tanterme nettó alapterületének minden megkezdett (a) m2-e után | 30 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 6. | Felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden megkezdett (a) m2 nettó alapterülete után | 35 |  | - |  | 40 |  | 35 |  |  |  |
| 7. | Kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység (színház, bábszínház, filmszínház, operaház, koncert-, hangversenyterem, művelődési központ, disco, vigadó, kaszinó, variete, cirkusz stb.) minden megkezdett (a) férőhelye után, valamint ahol a férőhely száma nem állapítható meg (múzeum, művészeti galéria, levéltár stb.) a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek minden megkezdett (b) m2 nettó alapterülete után | 8 | 75 | 8 | 75 | 10 | 100 | 8 | 75 |  |  |
| 8. | Sportolás, strandolás célját szolgáló önálló rendeltetési egységek minden (a) férőhelye után, lelátóval rendelkező, fedetlen vagy részben fedett sportlétesítmény minden megkezdett (b) férőhelye után | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 9. | Igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett (a) m2 nettó alapterülete után | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 10. | Fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egység minden megkezdett (a) betegágya után | 7 |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 11. | Iroda, és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett (a) m2 nettó alapterülete után | 30 |  | 30 |  | 35 |  |  |  |  |  |
| 12. | Jelentős zöldfelületet igénylő közösségi kulturális önálló rendeltetési egység (állatkert, növénykert, temető stb.) és közhasználatú park területének minden megkezdett (a) m2-e után | - |  | - |  | - |  |  |  | 500 |  |
| 13. | Kollégium, diákotthon, diákszálló, idősek otthona esetében minden (a) férőhely után | 15 |  | 15 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 14. | Hajléktalanszálló, szállás jellegű önálló rendeltetési egység huzamos tartózkodás céljára szolgáló irodai helyiségeinek minden megkezdett (a) m2 nettó alapterülete után | 30 |  | 30 |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Rendeltetés, funkció | Lk övezet |  | Lke övezet |  | Vt és Vi övezetek |  | K-Cas |  | Zkp, Zkk és Kb-T/1 övezetek |  |
|  |  | (a) | (b) | (a) | (b) | (a) | (b) | (a) | (b) | (a) | (b) |

      - Átmeneti zóna 1. (Kertvárosi) a 7. pontban szereplő térképen 2.1. jelű parkolási zóna

1 db gépjármű elhelyezését kell biztosítani:												2. sz. táblázat

|  | Rendeltetés, funkció | Lk övezet |  | Lke övezet |  | Vt és Vi övezetek |  | Gksz és Gip |  | Üh |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (a) | (b) | (a) | (b) | (a) | (b) | (a) | (b) | (a) |  | (b) |
| 1. | Minden (a) db lakás és üdülő önálló rendeltetési egysége után | 0,5 |  | 0,5 |  | 1 |  | 1- |  | 0,5 |  |  |
| 2. | Kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység árusítóterének 0-100 m2-ig minden megkezdett (a) m2, e fölött minden megkezdett (b) m2 nettó alapterülete után | 15 | 30 | 12 | 25 | 15 | 30 | 12 | 25 | 12 |  | 25 |
| 3. | Szállás jellegű –kivéve hajléktalanszálló és idősek otthona, diákszálló, diákotthon- önálló rendeltetési egység minden (a) vendégszoba után | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | - |  |  |
| 4. | Vendéglátó önálló rendeltetési egység fogyasztóterületének minden megkezdett (a) m2 alapterülete után (beleértve terasz, kerthelyiség területét is) | 8 |  | 8 |  | 10 |  | - |  | 8 |  |  |
| 5. | Bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység minden foglalkoztatója és/vagy tanterme nettó alapterületének minden megkezdett (a) m2-e után | 25 |  | 25 |  | 30 |  | - |  | - |  |  |
| 6. | Felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden megkezdett (a) m2 nettó alapterülete után | 30 |  | - |  | 30 |  | - |  | - |  |  |
| 7. | Kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység (színház, bábszínház, filmszínház, operaház, koncert-, hangversenyterem, művelődési központ, disco, vigadó, kaszinó, variete, cirkusz stb.) minden megkezdett (a) férőhelye után, valamint ahol a férőhely száma nem állapítható meg (múzeum, művészeti galéria, levéltár stb.) a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek minden megkezdett (b) m2 nettó alapterülete után | 6 | 60 | 6 | 60 | 8 | 80 | 10 | 75 | - |  |  |
| 8. | Sportolás, strandolás célját szolgáló önálló rendeltetési egységek minden (a) férőhelye után, lelátóval rendelkező, fedetlen vagy részben fedett sportlétesítmény minden megkezdett (b) férőhelye után | 6 | 20 | 6 | 20 | - | - | - | - | 6 |  | 20 |
| 9. | igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett (a) m2 nettó alapterülete után | 12 |  | 12 |  | 15 |  | 15 |  | - |  | - |
| 10. | fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egység minden megkezdett (a) betegágya után | 6 |  | 6 |  | 7 |  | - |  | - |  | - |
| 11. | ipari (üzemi) önálló rendeltetési egység gyártó, szerelő helyiségeinek minden megkezdett (a) m2-e után |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |
| 12. | raktározási önálló rendeltetési egység raktárhelyiségeinek minden megkezdett (a) m2-e után |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |
| 13. | iroda, és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett (a) m2 nettó alapterülete után | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | - |  | - |
| 14. | jelentős zöldfelületet igénylő közösségi kulturális önálló rendeltetési egység (állatkert, növénykert, temető stb.) és közhasználatú park területének minden megkezdett (a) m2-e után | 650 |  | 650 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 15. | kollégium, diákotthon, diákszálló, idősek otthona esetében minden (a) férőhely után | 12 |  | 12 |  | 15 |  | 15 |  | - |  | - |
| 16. | hajléktalanszálló, szállás jellegű önálló rendeltetési egység huzamos tartózkodás céljára szolgáló irodai helyiségeinek minden megkezdett (a) m2 nettó alapterülete után | 25 |  | 25 |  | 30 |  | 30 |  | - |  | - |
|  | Rendeltetés, funkció | Lk övezet |  | Lke övezet |  | Vt és Vi övezetek |  | Gksz és Gip |  | Üh |  |  |
|  |  | (a) | (b) | (a) | (b) | (a) | (b) | (a) | (b) | (a) |  | (b) |

      - Átmeneti zóna 2. (Kertvárosi) a 7. pontban szereplő térképen 2.2. jelű parkolási zóna

1 db gépjármű elhelyezését kell biztosítani:												3. sz. táblázat

|  | Rendeltetés, funkció | Lk övezet |  | Lke övezet |  | Vt és Vi övezetek |  | Ühövezet |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (a) | (b) | (a) | (b) | (a) | (b) | (a) | (b) |
| 1. | Minden (a) db lakás és üdülő önálló rendeltetési egysége után | 0,5 |  | 2 |  | 1 |  | 0,5 |  |
| 2. | Kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység árusítóterének 0-100 m2-ig minden megkezdett (a) m2, e fölött minden megkezdett (b) m2 nettó alapterülete után | 12 | 25 | 12 | 25 | 12 | 25 | 12 | 25 |
| 3. | Szállás jellegű –kivéve hajléktalanszálló és idősek otthona, diákszálló, diákotthon- önálló rendeltetési egység minden (a) vendégszoba után | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 4. | Vendéglátó önálló rendeltetési egység fogyasztóterületének minden megkezdett (a) m2 alapterülete után (beleértve terasz, kerthelyiség területét is) | 8 |  | 6 |  | 10 |  | 6 |  |
| 5. | Bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység minden foglalkoztatója és/vagy tanterme nettó alapterületének minden megkezdett (a) m2-e után | 25 |  | 25 |  | 30 |  | - |  |
| 6. | Felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden megkezdett (a) m2 nettó alapterülete után | 30 |  | 30 |  | 30 |  | - |  |
| 7. | Kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység (színház, bábszínház, filmszínház, operaház, koncert-, hangversenyterem, művelődési központ, disco, vigadó, kaszinó, variete, cirkusz stb.) minden megkezdett (a) férőhelye után, valamint ahol a férőhely száma nem állapítható meg (múzeum, művészeti galéria, levéltár stb.) a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek minden megkezdett (b) m2 nettó alapterülete után | 6 | 60 | 6 | 60 | 8 | 80 | - | - |
| 8. | Sportolás, strandolás célját szolgáló önálló rendeltetési egységek minden (a) férőhelye után, lelátóval rendelkező, fedetlen vagy részben fedett sportlétesítmény minden megkezdett (b) férőhelye után | 6 | 20 | 6 | 20 | - | - | 6 | 20 |
| 9. | Igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett (a) m2 nettó alapterülete után | 12 |  | 12 |  | 15 |  | - |  |
| 10. | Fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egység minden megkezdett (a) betegágya után | 6 |  | 6 |  | 7 |  | - |  |
| 11. | Iroda, és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett (a) m2 nettó alapterülete után | 25 |  | 25 |  | 30 |  | - |  |
| 12. | Jelentős zöldfelületet igénylő közösségi kulturális önálló rendeltetési egység (állatkert, növénykert, temető stb.) és közhasználatú park területének minden megkezdett (a) m2-e után | 650 |  | 600 |  | - |  | - |  |
| 13. | Kollégium, diákotthon, diákszálló, idősek otthona esetében minden (a) férőhely után | 12 |  | 12 |  | 15 |  | - |  |
| 14. | Hajléktalanszálló, szállás jellegű önálló rendeltetési egység huzamos tartózkodás céljára szolgáló irodai helyiségeinek minden megkezdett (a) m2 nettó alapterülete után | 25 |  | 25 |  | 30 |  | - |  |
|  | Rendeltetés, funkció | Lk övezet |  | Lke övezet |  | Vt és Vi övezetek |  | Ühövezet |  |
|  |  | (a) | (b) | (a) | (b) | (a) | (b) | (a) | (b) |

      - Lakótelepi zóna a 7. pontban ábrázolt térképen a 3. jelű parkolási zóna

1 db gépjármű elhelyezését kell biztosítani:												4. sz. táblázat

|  | Rendeltetés, funkció | Lk övezet |  | Ln övezet |  | Vt és Vi övezetek |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (a) | (b) | (a) | (b) | (a) | (b) |
| 1. | Minden (a) db lakás és üdülő önálló rendeltetési egysége után | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 2. | Kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység árusítóterének 0-100 m2-ig minden megkezdett (a) m2, e fölött minden megkezdett (b) m2 nettó alapterülete után | 12 | 25 | 15 | 30 | 15 | 35 |
| 3. | Szállás jellegű –kivéve hajléktalanszálló és idősek otthona, diákszálló, diákotthon- önálló rendeltetési egység minden (a) vendégszoba után | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 4. | Vendéglátó önálló rendeltetési egység fogyasztóterületének minden megkezdett (a) m2 alapterülete után (beleértve terasz, kerthelyiség területét is) | 6 |  | 8 |  | 10 |  |
| 5. | Bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység minden foglalkoztatója és/vagy tanterme nettó alapterületének minden megkezdett (a) m2-e után | 30 |  | 35 |  | 30 |  |
| 6. | Felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden megkezdett (a) m2 nettó alapterülete után | 35 |  | 40 |  | 40 |  |
| 7. | Kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység (színház, bábszínház, filmszínház, operaház, koncert-, hangversenyterem, művelődési központ, disco, vigadó, kaszinó, variete, cirkusz stb.) minden megkezdett (a) férőhelye után, valamint ahol a férőhely száma nem állapítható meg (múzeum, művészeti galéria, levéltár stb.) a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek minden megkezdett (b) m2 nettó alapterülete után | 8 | 75 | 8 | 75 | 10 | 100 |
| 8. | Sportolás, strandolás célját szolgáló önálló rendeltetési egységek minden (a) férőhelye után, lelátóval rendelkező, fedetlen vagy részben fedett sportlétesítmény minden megkezdett (b) férőhelye után | 8 | 23 | - | - | - | - |
| 9. | Igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett (a) m2 nettó alapterülete után | 12 |  | 15 |  | 15 |  |
| 10. | Fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egység minden megkezdett (a) betegágya után | 6 |  | 8 |  | 8 |  |
| 11. | Iroda, és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett (a) m2 nettó alapterülete után | 25 |  | 30 |  | 30 |  |
| 12. | Jelentős zöldfelületet igénylő közösségi kulturális önálló rendeltetési egység (állatkert, növénykert, temető stb.) és közhasználatú park területének minden megkezdett (a) m2-e után | 750 |  | - |  | - |  |
| 13. | Kollégium, diákotthon, diákszálló, idősek otthona esetében minden (a) férőhely után | 15 |  | 20 |  | 20 |  |
| 14. | Hajléktalanszálló, szállás jellegű önálló rendeltetési egység huzamos tartózkodás céljára szolgáló irodai helyiségeinek minden megkezdett (a) m2 nettó alapterülete után | 30 |  | 30 |  | 40 |  |
|  | Rendeltetés, funkció | Lk övezet |  | Ln övezet |  | Vt és Vi övezetek |  |
|  |  | (a) | (b) | (a) | (b) | (a) | (b) |

      - Külső zóna a térképen nem jelölt területek, melyeken az OTÉK előírásai alkalmazandók.

      - Az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához elhelyezendő személygépkocsik száma a helyi rendeletben megjelöltek szerinti zóna-beosztása

7. melléklet Szentendre Építési Szabályzatáról szóló 26/2017. (VII.31.) önkormányzati rendelethez

A Város gazdasági területein el nem helyezhető új építmények, rendeltetések jegyzéke

- semmilyen állattartó telep

- önállóan létesített vágóhíd

- halfeldolgozás

- cukorgyártás

- nyersbőrcserzés

- vegyi anyagok (kivéve a peroxidokat) gyártása

- peroxidok gyártása

- műtrágyagyártás

- cellulózgyártás

- peszticidek gyártása, formálása és kiszerelése

- lakk és festék gyártása

- gyógyszer hatóanyag gyártása, csomagolás kivételével

- robbanóanyag gyártása, robb, any, lőszer regenerálására, felújítására vagy megsemmisítésére szolgáló lét.

- 10%-nál több oldószert tartalmazó gumioldat készítése és felhasználása

- gumikeverék-gyártás és -feldolgozás

- üveg- és üvegszál- kerámiatermék, kerámiacsempe és -lap, égetett agyag építőanyag-gyártás

- cementgyártás

- ásványi anyagok olvasztása, beleértve az ásványi szál gyártását is

- vas és acél (elsődleges vagy másodlagos) olvasztása, beleértve a folyamatos öntést

- meleghengermű

- vas- és acélöntöde

- bevonatolt termékek gyártása

- alakformázás robbantással

- fémek és műanyagok felületkezelése elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal

- akkumulátorgyártás

- hőenergiát termelő létesítmény (gőz és meleg víz előállítása) a termelés folyamat. fenntartása szükséges mennyiséget meg nem haladó kivételével

- közúti gépjárműjavító telep, autószalonhoz csatlakozó márkaszerviz, autójavító műhely kivételével

- szén, lignit önálló felszíni tárolása

- kőolaj, kőolajtermék tárolása a saját üzemi ellátás kivételével

- vegyi termék tárol, a termelés folyamat. fenntart. szükséges mennyiséget meg nem haladó kivételével

- önállóan létesített intermodális teherátrakó létesítmény

- szennyvíziszap biológiai kezelése

- önállóan létesített szennyvíziszap lerakó

- öntözéses szennyvízelhelyező telep

- szűrőmezős elszikkasztó rendszer

- szennyvízleürítő és ürítő-kezelő telep

- nem veszélyes hulladékot égetéssel, lerakással, kémiai kezeléssel ártalmatlanító létesítmény a termelési folyamat. fenntart, szükséges mennyiséget meg nem haladó kivételével

- nem veszélyes hulladék biológiai kezelése a termelés folyamat. fenntart. szükséges mennyiséget meg nem haladó kivételével, abban az esetben, ha az nem éri el a jogszabályban meghatározott mennyiséget

- fémhulladék gyűjtőhely (beleértve az autóroncs-telepeket) fémfeldolgozással vagy újrahaszn. történő előkészítéssel

- veszélyes hulladék tároló-, illetve -hasznosító telep a termelés folyamat. fenntart. szükséges mennyiséget meg nem haladó kivételével, abban az esetben, ha az nem éri el a jogszabályban meghat. mennyiséget

- állatihulladék-temető

- "A" típusú izotóplaboratórium

- szabadtéri létesítmény motorok, turbinák és reaktív motorok próbapadon történő vizsgálatához

- állandó szabadtéri próbapálya motoros járművek részére

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 111. (2) bekezdése alapján a Pest Megye Kormányhivatal Állami Főépítésze 13-4-157/2017 hivatkozási számú állásfoglalásában járult hozzá az OTÉK–ban meghatározott követelményeknél megengedőbb követelmények megállapításához.

Nem „teljeskörűen” szabályozott övezet a részletes szabályozásig

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 111. (2) bekezdése alapján a Pest Megye Kormányhivatal Állami Főépítésze 13-4-157/2017 hivatkozási számú állásfoglalásában járult hozzá az OTÉK–ban meghatározott követelményeknél megengedőbb követelmények megállapításához.

Nem „teljeskörűen” szabályozott övezet a részletes szabályozásig

Nem „teljeskörűen” szabályozott övezet a részletes szabályozásig

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 111. (2) bekezdése alapján a Pest Megye Kormányhivatal Állami Főépítésze 13-4-157/2017 hivatkozási számú állásfoglalásában járult hozzá az OTÉK–ban meghatározott követelményeknél megengedőbb követelmények megállapításához.