1. számú melléklet a 6/2018.(IX.27.) számú rendelethez

TELEKALAKÍTÁSI ÉS ÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK

FALUSIAS LAKÓTERÜLETEN

4.1 Az „Lf-K” jelű építési övezet

| A. Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek |  |
| --- | --- |
| 1.Lakásszám | max. 2 db |
| 2.Legkisebb telekterület | 900 m2 |
| 3.Legkisebb/legnagyobb utcai telekszélesség | 16 m / 30 m (kivéve a saroktelkek esetében, ahol a megengedett legnagyobb érték nincs megkötve) |
| 4.Beépítési mód | oldalhatáron álló |
| 5.Legnagyobb beépítettség | 30%, de legfeljebb 600 m2 |
| 6.Legnagyobb építménymagasság | 5,00 m (ezen belül az utcai homlokzat magassága a történetileg kialakult utcaképhez igazodjon) |
| 7.Legkisebb előkert | a kialakult utcaképhez igazodjon |
| 8.Legkisebb oldalkert | OTÉK szerint |
| 9.Legkisebb hátsókert | utcafronttól számított 80 m építhető be, de legalább 6 m |
| 10.Zöldfelületi mutató | min. 40% |

4.2 Az „Lf-1” jelű építési övezet

| A. Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek |  |
| --- | --- |
| 1.Lakásszám | max. 2 db |
| 2.Legkisebb telekterület | 900 m2 |
| 3.Legkisebb utcai telekszélesség | 20 m |
| 4.Beépítési mód | oldalhatáron álló |
| 5.Legnagyobb beépítettség | 30%, de legfeljebb 600 m2 |
| 6.Legnagyobb építménymagasság | 5,00 m (ezt az értéket az utcai homlokzat magassága külön sem haladhatja meg) |
| 7.Legkisebb előkert | 4 m, de az utcai építési vonal az utcai telekhatártól legfeljebb 6 m-re lehet |
| 8.Legkisebb oldalkert | OTÉK szerint |
| 9.Legkisebb hátsókert | utcafronttól számított 80 m építhető be, de legalább 6 m |
| 10.Zöldfelületi mutató | min. 40% |

4.3 Az „Lf-Int” jelű építési övezet

| A. Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek |  |
| --- | --- |
| 1.Lakásszám | max. 2 db |
| 2.Legkisebb telekterület | 1.500 m2 |
| 3.Legkisebb utcai telekszélesség | 18 m |
| 4.Beépítési mód | oldalhatáron álló |
| 5.Legnagyobb beépítettség | 30% |
| 6.Legnagyobb építménymagasság | utcai lakóépület esetében 5,00 m közcélú épület esetében 7,00 m (ezen belül speciális funkció pl. sportcsarnok esetében legfeljebb 10,50 m) Egyéb udvari épület esetében 5,00m |
| 7.Legkisebb előkert | a kialakult utcaképhez igazodjon |
| 8.Legkisebb oldalkert | OTÉK szerint |
| 9.Legkisebb hátsókert | 6 m |
| 10.Zöldfelületi mutató | min. 40% |