4. számú melléklet

| Lf-1. jelű építési övezet |  |
| --- | --- |
| Beépítési mód | K - oldalhatáron álló |
| Kialakítható telek területe | min. 900 m2 |
| Kialakítható telek szélessége | min. 16 m a telek homlokvonalán |
| Megengedett legnagyobb beépítettség | K – 30 %, de max 400 m2 |
| Megengedett legnagyobb építménymagasság | K – 4,5 m |
| Megengedett legkisebb zöldfelület | 40 % |
| Megengedett legnagyobb épületszélesség | 10,0 m |
| Az épületek az utcai homlokvonalon utcával párhuzamos szárnnyal is bővülhetnek. |  |

| Lf-2. jelű építési övezet |  |
| --- | --- |
| Beépítési mód | K - oldalhatáron álló |
| Kialakítható telek területe | min. 1000 m2 |
| Kialakítható telek szélessége | min. 18 m a telek homlokvonalán |
| Megengedett legnagyobb beépítettség | K – 30 %, de max 400 m2 |
| Megengedett legnagyobb építménymagasság | K – 4,5 m |
| Megengedett legkisebb zöldfelület | 40 % |
| Megengedett legnagyobb épületszélesség | 10,0 m |

| GIPjÜ. jelű építési övezet |  |
| --- | --- |
| Beépítési mód | K - szabadon álló |
| Kialakítható telek területe | K - min. 2000 m2 |
| Kialakítható telek szélessége | min. 20 m a telek homlokvonalán |
| Megengedett legnagyobb beépítettség | K – 30 % |
| Megengedett legnagyobb építménymagasság | K – 7,5 m |
| Megengedett legkisebb zöldfelület | 40 % |

| GIPe, GIPT. jelű építési övezet |  |
| --- | --- |
| Beépítési mód | K - szabadon álló |
| Kialakítható telek területe | K - min. 2000 m2 |
| Kialakítható telek szélessége | min. 20 m a telek homlokvonalán |
| Megengedett legnagyobb beépítettség | K – 40 % |
| Megengedett legnagyobb építménymagasság | K – 6,0 m |
| Megengedett legkisebb zöldfelület | 25 % |

| KTE. jelű temető terület |  |
| --- | --- |
| Beépítési mód | K - szabadon álló |
| Kialakítható telek területe | nincs kikötés |
| Kialakítható telek szélessége | nincs kikötés |
| Megengedett legnagyobb beépítettség | K – 10 % |
| Megengedett legnagyobb építménymagasság | K – 4,5 m |
| Megengedett legkisebb zöldfelület | 50 % |
| Harangláb, harangtorony esetén a megengedett legnagyobb építménymagasságnál magasabb is engedélyezhető. |  |

| KSP. jelű sport, szabadidő terület |  |
| --- | --- |
| Beépítési mód | szabadon álló |
| Kialakítható telek területe | nincs kikötés |
| Kialakítható telek szélessége | nincs kikötés |
| Megengedett legnagyobb beépítettség | 20 % |
| Megengedett legnagyobb építménymagasság | 6,0 |
| Megengedett legkisebb zöldfelület | 50 % |
| Egy tömegben megjelenő épület alapterület | max. 1000 m2 |