4. sz. melléklet

Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselő‐testületének

11/2011. (XI.28.) önkormányzati rendeletéhez

Településrendezési feladatok megvalósítását biztosító sajátos jogintézmények

4.1. Beültetési kötelezettséggel terhelt ingatlanok

| ssz. | érintett terület hrsz | területfelhasználás | határidő |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 016/72; 016/74; 016/75; 016/77 | Tervezett temető | 2012. okt. 31. |
| 2. | 036/109‐112; 1129/18‐21; 1129/25‐ 26; 1129/30; 1129/33‐34; 1129/36; 1129/43 | Gksz | A használatbavételi engedély ki‐ adásától számított 6. hónap. |

5. sz. melléklet

Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselő‐testületének

11/2011. (XI.28.) önkormányzati rendeletéhez

Védőtávolságokkal érintett területek

| Megnevezés | Hely | Előírás |
| --- | --- | --- |
| Vízmű | A védőterületet az illetékes vízügyi szakhatóság jelöli ki. | A védőterületen belül mindennemű tevékenység, beavatkozás – a mezőgazdasági művelés kivételével – csak az ágazati szak‐ hatóság hozzájárulásával végezhető. |
| Ivóvíz gerinc‐ vezeték |  | Védőtávolság az adott vezeték‐keresztmetszet mellett: 300 mm átmérőig 3‐3 m, 800 mm‐ig 5‐5 m. Az ivóvízellátást biztosító gerincvezeték‐hálózat és építmé‐ nyek védőtávolságán belül épület, építmény elhelyezése nem engedélyezhető. A védőterületen belül mindennemű tevékenység, beavatkozás – a mezőgazdasági művelés kivételével – csak az ágazati szak‐ hatóság hozzájárulásával végezhető. |
| Gázfogadó |  | A védőtávolság középnyomású berendezéseknél közutak útpá‐ lyájának szélétől és épületektől általában 5,0 m. A gázátadó állomások biztonsági övezete a létesítmény kerítésétől, ill. a kisajátított terület szélétől vízszintesen 15 m. |
| 400 kV‐os szabad‐ vezeték |  | A biztonsági övezet 28‐28 m |
| 220 kV‐os szabad‐ vezeték |  | A biztonsági övezet 18‐18 m |
| Földben elhelyezett villamos‐kábel |  | A biztonsági övezete mindkét oldalon 35 kV‐ig 1,0 m, 35 kV‐ 120 kV között 1,5 m. |
| Szabadtéri villamos alállomások |  | A biztonsági övezet 120‐400 kV‐ig a létesítmény kerítésétől ill. a kisajátított terület szélétől vízszintesen mért 10 m‐es sáv. |