4. sz. melléklet

Övezetek előírásait a következő táblázat szemlélteti:

|  | ÖVEZET JELE | Lf-1 | Lf-2 | Lf-3 | Lf-4 | Lf-5 | Lf-6 | Lf-7 | Lf-8 | Lf-9[45] | Lf-10 | Lf-11[46] | Lf/M | Vt-1 | Vt-2 | K-Te | K-Rek | K-Sz[47] | ÜÜ-1 | ÜÜ-2 | ÜÜ-3 | Gksz-1 | Gksz-2 | Gksz-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BEÉPÍTÉS MÓDJA | Jellemzően oldalhatáron álló | Jellemzően oldalhatáron álló | Jellemzően oldalhatáron álló | Jellemzően oldal határon álló | Jellemzően oldal határon álló | Jellemzően oldal határon álló | Jellemzően oldal határon álló | Szabadon álló | Szabadon álló | Oldal határon álló | Oldalhatáron álló | Oldalhatáron álló | Kialakult, jellemzően szabadon álló, Pajzsszeg | Kialakult, jellemzően szabadon álló | Szabadon-álló | Jellemzően szabadon álló, Pajzsszeg | Jellemzően szabadon álló, Pajzsszeg | Oldalhatáron álló | Szabadon álló | Szabadon álló | Kialakult, jellemzően szabadon álló | Kialakult, jellemzően szabadon álló | Jellemzően szabadon álló, Pajzsszegtől északra |
|  |  | Vargaszeg, Pajzsszeg | Kislengyel, Vörösszeg | Pajzsszeg | Pajzsszeg, Barabásszeg | Pajzsszeg, Barabásszeg | Barabásszeg | Kereseszeg | Pajzsszeg | Pajzsszeg | Pajzsszeg |  |  |  | Pajzsszeg, Barabásszeg | Pajzsszeg, Barabásszeg, Kislengyel, Vargaszeg |  |  | Salomfa | Életmód központ | Kislengyel /Malom/ | Barabásszeg | Barabásszeg |  |
| TELEKALAKÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK | TELEK MIN. TERÜLETE | 800 m2 | 1000 m2 | 1500 m2 | 1000 m2 | 2000 m2 | 800 m2 | 2000 m2 | 3000 m2 | 1000 m2 | 2000 m2 | 1000 m2 | 600 m2 | 600 m2 | 1000 m2 | 3500 m2 | 3000 m2 | 1500 m2 | 1000 m2 | 5000 m2 | 1000 m2 | 1500 m2 | 3000 m2 | 3000 m2 |
|  | TELEK MIN. SZÉLESSÉGE | - | - | 18 m | - | 20 m | 18 m |  | - | - | 20 m | 18 m |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | TELEK MIN. MÉLYSÉGE | - | - | 45 m | 50 m | - | 40 m | - | - | - | 70 m | 45 m |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| BEÉPÍTÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK | TELEK MAX. BEÉPÍTÉSE | 25% | 15% | 20% | 20% | 15% | 15% | 10% | 25% | 20% | 15% | 20% | 25% | 40% | 25% | 10% | 20% | 40% | 15% | 10% | 25% | 15% | 20% | 40% |
|  | TELEK MIN. ZÖLDFELÜLETE | 55% | 70% | 60% | 60% | 70% | 70% | 75% | 55% | 60% | 70% | 60% | 55% | 40% | 55% | 80% | 50% | 30% | 70% | 75% | 50% | 60% | 55% | 40% |
|  | MAX. ÉPÍTMÉNY-MAGASSÁG | 4,5 m | 5,0 m | 5,0 m | 6,0 m | 5,0 m | 4,5 m | 4,5 m | 5,5 m | 5,0 m | 5,0 m | 5,5 m | 6,0 m | 6,5 m | 7,5 m | - | 7,5 m | 5,5 m | 5,5 m | 7,5 m | 7,5 m | 5,0 m | 6,0 m | 7,5 m |
|  | ELŐKERT | Kiala-kult | 5,0 m | 5,0 m | 5,0 m | 5,0 m | 5,0 m | 5,0 m | 5,0 m | 5,0 m | 5,0 m | 5,0 m | - | 5,0 m | 5,0 m | 5,0 m | 5 m | - | 5,0 m | 60,0 m | 2,0 m | 5,0 m | 5,0 m | 5,0 m |
|  | MIN. | 4,5 m | 5,0 m | 5,0 m | 6,0 m | 5,0 m | 4,5 m | 4,5 m | 4,0 m | 6,5 m | 6,5 m | 5,5 m | 6,0 m | 3,5 m | 4,0 m | 3,0 m | 5 m | - | 5,0 m | 60,0 m | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m | 5,0 m |
|  | OLDALKERT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MIN. | 4,5 m | 5,0 m | 5,0 m | 6,0 m | 5,0 m | 4,5 m | 4,5 m | 5,5 m | 6,5 m | 6,5 m | 5,5 m | 6,0 m | 6,5 m | 7,5 m | 6,0 m | 10 m | - | 5,0 m | 20,0 m | 3,0 m | 5,0 m | 6,0 m | 7,5 m |
|  | HÁTSÓKERT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[45] Beiktatta Becsvölgye Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2010. (IX.23.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2010. október 9. napjától.

[46] Módosította Becsvölgye Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2010. (IX.23.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2010. október 9. napjától.

[47] Beiktatta Becsvölgye Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2010. (IX.23.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2010. október 9. napjától.